ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Техническое задание
Мебель для детского отделения должна отвечать следующим характеристикам:

Изготовлена из термостойкого двустороннего ламинированного МДФ, толщиной 18-28 мм., с антибликовым покрытием, класс Е1. Цвет тик светлый.

Торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 4 мм и радиусом закругления 3 мм.

Детали фасадов изготовлены из плиты МДФ. Лицевая сторона фасадов облицовывается пленкой ПВХ на мембранно-вакуумном прессе. Цвет тик светлый.

Фурнитура: цельнометаллические петли с открыванием на 120 градусов. Выдвижные ящики тумб оснащены металлическими направляющими с нейлоновыми колесиками и стопорным устройством. Ручки мебельные металлические с межцентровым расстоянием 128 мм. Сборка всех изделий осуществляется эксцентриковой стяжкой.
Металлические детали, применяемые при изготовление специальной мебели, покрыты порошковой краской.

Вся мебель должна соответствовать  требованиям ГОСТа медицинского оборудования и иметь сертификаты МЭК.
Фирма изготовитель должна предоставить образцы материала, для изготовления  мебели, для проведения комиссией сравнительного анализа.

___________________________________________________________________________________

Гарантия в течение трех лет.

Цена товара указывается с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку, сборку, установку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»                                                             ______________Э.А.Асланян

