                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Начальник управления образования 

                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                    образования  Динской район

                                                                                        __________________Н.В.Сатарова

                                                                                       «____»________________2009 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

             Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: : директор МОУ  СОШ № 30 ст. Нововеличковской – Подлесная Г.В., инженер РУО  – Бурлака Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр туалета  МОУ  СОШ № 30 ст. Нововеличковской .  В результате осмотра выявлено, что для  ремонта туалета  необходимо выполнить следующие виды  работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытий
	0,03

	2
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,02

	3
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2
	100 м борозд
	0,07

	4
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,18

	5
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,5

	6
	Заделка отверстий, борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	1

	7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
	1 врезка
	1

	8
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородки за вычетом проемов
	0,22

	9
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,168

	10
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	1,8

	11
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,9

	12
	Шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9

	13
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9

	14
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,189

	15
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проёмов
	0,189

	16
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м.
	100 м.п.
	0,1

	17
	Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом
	100 м2 стены за вычетом проемов
	0,103

	18
	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	0,5

	19
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,5

	20
	Шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5

	21
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5


Директор МОЙ СОШ № 30

Ст. Нововеличковская                                                                                  Подлесная Г.В.
Инженер РУО                                                                                                   Бурлака Н.Н.
Директор МУ

 «Служба заказчика Динского района»                                                          Новиков В.И.
