УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования

администрации муниципального

Образования Динской район

__________________ Н.В.Сатарова

«____» ________________ 2010г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: директор МОУ СОШ № 31 – Черкашин А.И.., инженер РУО – Бурлака Н.Н., нжененер-технадзор МУ «Служба заказчика Динского района» - Большаков М.А., провели осмотр здания МОУ СОШ № 31 ст.Старомышастовской. В результате осмотра выявлено, что для ремонта сетей электроосвещения в здании МОУ СОШ №31 необходимо выполнить следующие виды работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	4,4
	 

	2
	Кабель-канал ЭЛЕКОР, 60х40 мм
	м
	80
	 

	3
	Кабель-канал ЭЛЕКОР, 25х16 мм
	м
	360
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	9,5
	 

	5
	Кабели с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1,5 мм2
	1000 м
	0,7
	 

	6
	Кабели с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2,5 мм2
	1000 м
	0,25
	 

	7
	Коробка 75х75х20 о/у, GE41212
	шт
	16
	 

	8
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	шт.
	20
	 

	9
	Выключатели автоматические ВА47-29 однополюсный 10 А
	шт.
	18
	 

	9.1
	Диф. автомат АВДТ32 2Р 25/30мА
	шт
	2
	 

	10
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100
	шт.
	2
	 

	11
	Выключатели автоматические ВА47-29 трехполюсный 25-40 А
	шт.
	2
	 

	12
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	13
	Выключатель одноклавишный открытой установки "Нептун"
	шт.
	10
	 

	14
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,1
	 

	15
	Выключатель двухклавишный открытой установки "Нептун"       
	шт
	10
	 

	16
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,08
	 

	17
	Розетка двухместная открытой установки с заземляющимися контактами "Валентина"
	шт.
	8
	 

	18
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2
	100 шт.
	0,34
	 


Директор МОУ СОШ № 31





Черкашин А.И.
Инженер РУО






 Бурлака Н.Н.

Инженер-техндзор
МУ «Служба заказчика Динского района»


  Большаков М.А.
