СОДЕРЖАНИЕ:

Введение.

1. Местоположение и характеристика ст. Динской.

2. Описание проектных решений

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории

2.2. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

2.3. Функциональное зонирование территории

2.4. Жилой фонд

2.5. Транспортная инфраструктура и пешеходные связи

2.6. Создание безбарьерной среды

2.7. Санитарная очистка территории

3.  Инженерная инфраструктура.

3.1 Схема сетей водопотребления и сетей водоотведения

3.2. Схема сетей электроснабжения

3.3. Схема проводных сетей связи

3.4. Схема теплоснабжения

3.5. Схема газоснабжения

4. Основные технико-экономические показатели.

Состав проекта:

| № | Наименование листа | Кол во |
| --- | --- | --- |
| ТОМ I. Утверждаемая часть проекта планировки |  |  |
|  | Часть I. Положения о размещении объектов капитального строительства (текстовая часть) |  |
|  | Часть II. Графическая часть: |  |
| 1 | План красных линий с эскизом застройки.(основной чертеж) М 1:1000 | 1 |
| 2 | Схема организации движения транспорта улично-дорожной сети. | 1 |
| 3 | Инженерная инфраструктура. Схема сетей водопотребления и сетей водоотведения | 1 |
| 4 | Инженерная инфраструктура. Схема сетей электроснабжения | 1 |
| 5 | Инженерная инфраструктура. Схема сетей связи | 1 |
| 6 | Инженерная инфраструктура. Схема теплоснабжения | 1 |
| 7 | Инженерная инфраструктура. Схема газоснабжения |  |
| ТОМ II. Материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |
|  | Часть I. Пояснительная записка |  |
|  | Часть II. Графические материалы : |  |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры в структуре генерального плана Динского сельского поселения | 1 |
| 2 | Схема современного состояния территории с зонами особого использования (опорный план) М 1:1000 | 1 |
| 3 | Функциональное зонирование территории | 1 |
| 4 | Разбивочный чертеж красных линий в системе координат М 1: 1000 | 1 |
| 5 | Разбивочный чертеж красных линий в линейных размерах М 1: 1000 | 1 |
| 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1: 1000 | 1 |

# Введение

Проект планировки является уточнением и развитием, доведенным до степени, позволяющей сформулировать круг конкретных градостроительных задач по планировочной организации территориального компонента генерального плана - отдельного района, микрорайона, квартала.

Подготовка данного проекта планировки осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров их планируемого развития, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки учитывается при разработке инвестиционно-градостроительных паспортов территорий и объектов. На основе проекта планировки разрабатывается, проектная документация на строительство отдельных объектов капитального строительства и градостроительных комплексов.

Для осуществления строительства необходима разработка рабочей документации отдельных объектов капитального строительства с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект планировки разработан на земельные участки с кадастровыми номерами 23:07:0801021:482, 23:07:0801021:591, 23:07:0801021:485, 23:07:0801021:589, 23:07:0801021:590, 23:07:0801021:483, 23:07:0801021:486, расположенные в ст. Динской район, Динское сельское поселение, 60 м к востоку от пересечения улиц Красной и Крайней. Площадь территории в границах застройки 10,4968 га.

Проект планировки территории выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденными ЗС Краснодарского края от 24 июня 2009 года №1381-П;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Противопожарных и других норм проектирования.

Проект планировки разработан на топографической съемке масштаба 1:1000,  предоставленной заказчиком.

Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе AutoCad.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки решает вопросы:

- установления красных линий;

- установления линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

-границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания жилой застройки;

-положения о размещении объектов капитального строительства, а также характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки, характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития проектируемой территории.

Проект планировки является основой для разработки проектов межевания территорий, проектов архитектурных комплексов и других элементов планировочной структуры.

Разработка проекта планировки обоснована необходимостью формирования на свободной от застройки территории жилого района со всеми необходимыми для его функционирования объектами обслуживания, обеспечения планируемой территории объектами  инженерной и транспортной инфраструктуры.

Особое внимание уделено функциональному зонированию жилого района, решению вопросов благоустройства, развитию удобных транспортных и пешеходных связей между всеми планировочными элементами и зонами.

1. Местоположение и характеристика ТЕРРИТОРИИ

Динской район расположен в центральной части Краснодарского края и непосредственно граничит с Краснодаром, Калининским, Кореновским, Тимашевским и Усть-Лабинским районами. Административно-территориальное деление – 27 сельских населенных пунктов.

Административный центр – станица Динская с населением 34 848 чел. Расположена в 30 км северо-восточнее г. Краснодара на берегу реки Кочеты (бассейн Кирпили).

Территорию Динского района пересекают три железнодорожные магистрали общегосударственного значения. В станицах Динской и Новотитаровской работают два крупных железнодорожных узла. Кроме того, район имеет широко развитое автодорожное сообщение. По его территории проходит автомобильная дорога федерального значения «Дон» и две дороги субъекта федерации: «Краснодар – Ейск» и «Темрюк – Краснодар – Кропоткин». Через земли района проведены нефте- и газопроводы Каспийского трубопроводного консорциума «Голубой поток».

Один из крупных сельскохозяйственных районов с преобладанием продукции растениеводства. Около половины посевных площадей занято зерновыми культурами, четверти – кормовыми. Из продукции животноводства производится мясо, молоко. Развито крестьянское (фермерское) хозяйство.

Промышленность представлена главным образом пищевыми производствами: кондитерской, мясомолочной, сахарной и плодоовощной.

Застройка станицы представляет в основном одно-, двухэтажные жилые дома усадебного типа с приусадебными участками от 0,05 до 0,20 га. Многоквартирные жилые дома располагаются в основном в центральной части станицы.

Проектируемая территория расположена в северо-западной части ст. Динской между рекой Кочеты-1 и улицами Красной и Крайней.

Площадь территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:07:0801021:482, 23:07:0801021:591, 23:07:0801021:485, 23:07:0801021:589, 23:07:0801021:590, 23:07:0801021:483, 23:07:0801021:486в границах застройки - 10.4968 га. Участок свободен от застройки.

Рельеф участка относительно спокойный, с водоразделом по середине участка с северо-запада на юго-восток.

Максимальная отметка высоты на участке проектирования – 38,49 м, минимальная – 33,40 м.

Подъезд к планируемому участку осуществляется с улицы Крайней и улицы Пластуновской  по асфальтобетонной дороге..

В настоящее время земли в границах проектирования относятся к категории земель населенных пунктов, для застройки среднеэтажными жилыми домами (ЖС-3). Территория проектирования свободна от застройки.

# 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Генеральный план Динского сельского поселения выполнен в 2010 году ОАО "ИТР КК" (г.Краснодар) и утвержден в установленном порядке решением Совета Динского сельского поселения.

Планируемая территория входит в зону первой очереди освоения Генерального плана. В границах участка планируется размещение территорий жилищного строительства различной плотности с необходимыми объектами социального обслуживания населения.

Размещение зон капитального строительства на участке проектирования выполнено с учетом существующих планировочных ограничений.

Северная, восточная и южная часть территории ограничена существующей жилой застройкой, с запада – территория кирпичного завода.

В целом территория проекта планировки пригодна для освоения под жилую застройку при условии соблюдения регламентов, установленных действующим законодательством.

В границах проектируемого участка для освоения его под жилищное и гражданское строительство не требуется проведение масштабных работ по рекультивации территорий. Основными работами такого рода являются очистка территории от поросли, а также планирование территории.

Географическая близость населенного пункта к краевому центру (г.Краснодар) способствует становлению и развитию интегрированных взаимодействий между ними, интенсивность которых с каждым годом усиливается. Особенно ярко прослеживается перераспределение функций между станицей и городом в цепочке место приложения труда – место жительства: растет число сельских жителей, занятых на предприятиях и учреждениях г. Краснодара, но проживающих в сельской местности; увеличивается поток граждан, предпочитающих сельский образ жизни взамен городского, но с сохранением трудовой деятельности в городе.

В совокупности вышеизложенных факторов развитие планируемой территории предлагается сфокусировать вокруг селитебных функций населенного пункта. Этому способствуют удобное положение населенного пункта в пространственно-территориальной структуре, благоприятный природный и экологический каркас, наличие территориальных резервов для размещения жилой застройки. Следует отметить, что уже на сегодняшний день объем сформировавшегося спроса на жилую недвижимость поселения очень велик.

Проектом в качестве генеральной линии перспективного развития выдвинута идея трансформации станицы в качественно новое жилое образование, отвечающего необходимым стандартам и требованиям со стороны современных потребителей. На территории микрорайона планируется реализация проектов комплексной жилой застройки, включающей все необходимые составляющие жизнеобеспечения населения.

Строительство жилого района в северо-западной части ст. Динской является социально значимым и экономически выгодным проектом, т.к.:

- позволит улучшить жилищные условия,

- будет способствовать развитию социальной инфраструктуры,

- создаст новые рабочие места в сфере услуг,

- увеличит потребность в стройматериалах местного производства,

- окажет положительное влияние на демографическую ситуацию, снизит социальную напряжённость.

## 2.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Проект планировки территории северо-восточной части ст. Динской  предусматривает освоение участка общей площадью 10.409 га.

Планировочная композиция проекта планировки подчинена сложившейся градостроительной ситуации:

-  местоположению микрорайона в системе ст. Динской;

-  направлениям основных существующих улиц;

- планировкой существующей застройки вокруг участка проектирования;

- рельеф местности;

- планировочным ограничениям и установленным регламентам.

Основными задачами проекта планировки северо-восточной части ст. Динской, нашедшими решение в настоящем проекте, являлись:

- создание современного, компактного, благоустроенного жилого микрорайона, гармонично развивающихся в существующем природно-ландшафтном окружении;

- рациональное формирование функциональных зон с целью их дальнейшего беспрепятственного развития;

- обеспечение комфортности проживания населения.

Связь проектируемого участка проекта планировки с жилыми районами  осуществляется по существующим и проектируемым улицам и дорогам.

Данным проектом  планировки учтены выходы планировочных осей и выполнено слияние проектируемого жилого микрорайона и существующей территории населенного пункта в единое образование, имеющее общую транспортную структуру и взаимодополняемые ядра в виде общественных центров и подцентров.

С целью наиболее рационального использования проектируемой территории планировочное решение базируется на четкой структуре участки и  дорог.

Структура проекта планировки принята  исходя из конфигурации участка и максимального использования территории под застройку.

Главной архитектурно-планировочной осью композиции проектируемого участка являются жилые улицы, проходящие с юга на север.

Таким образом, проектом планировки выделено 2 квартала, ограниченных красными линиями и обеспеченных транспортной инфраструктурой.

Освоение проектируемого участка планируется многоквартирными жилыми домами с этажностью 7 этажей.

Для обеспечения потребностей населения в объектах культурно-бытового обслуживания в проекте определены территории:

- под детский сад на 220 мест;

- для храма на 200 мест;

- для кафе на 250 мест;

- для объектов торговли и бытового обслуживания.

## 2.2. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

От наличия объектов социального обслуживания населения напрямую зависит привлекательность жилых образований. В настоящее время повсеместно стоят вопросы дефицита социальных объектов, что ведет к напряженности в обществе, тормозит развитие территорий пригодных под застройку, уменьшает инвестиционную привлекательность неосвоенных территорий.

Цель проекта – удовлетворение потребностей населения проектируемого жилого района в учреждениях обслуживания согласно существующим социальным нормативам; сглаживание существующих диспропорций во всей системе культурно-бытового обслуживания ст. Динской.

Основная задача развития системы культурно-бытового обслуживания–создание полноценных условий труда, быта, отдыха жителей и нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

По заданию заказчика предусмотрены: детский сад, храм на 200 мест, кафе, социально-культурные, бытовые здания. Рядом с микрорайоном расположен: ЦРБ, микрорайон «Спортивный», спортивный и плавательный комплексы.

Все необходимые сферы обслуживания расположены в радиусах нормативного размещения микрорайона.

Расчетный срок проекта планировки 10 лет (до 2026 года). Расчетная численность постоянного населения проектируемого района составляет 1668 человек.

Однако, для повышения уровня комфортности, а также улучшение обеспеченности постоянного населения услугами, объём вместимости учреждений и виды предоставляемых услуг могут быть увеличены в зависимости от пожелания инвесторов.

Проектом предусмотрено благоустройство территории с площадками отдыха, спортплощадками, озеленением свободных территорий.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края, нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания:

Дошкольные образовательные учреждения на территории жилой застройки из расчета 100 мест на 1000 человек.

Следовательно на 1668 чел – 1668х100:1000=167 мест.

Общеобразовательные школы на территориях малоэтажной застройки в городах и пригородных поселениях не менее 160 мест на 1000 человек.

Т.е. – 1668х160:1000=267 мест.

Аптечные киоски: нормативная потребность 10м2 на 1000 жителей, на 1668 чел.- 16,68 м2.

Магазин продовольственных товаров: нормативная потребность 100м2 на 1000 жителей, на 1668 чел – 166,8 м2.

Магазин непродовольственных товаров: нормативная потребность 200м2 на 1000 жителей, на 1668 чел. – 333,6 м2.

Предприятия бытового обслуживания: нормативная потребность 7м2 на 1000 жителей, на 1668 чел. – 11,68 м2.

## 2.3. Функциональное зонирование территории

Основной задачей разработки проекта планировки  является организация удобной, экологически чистой, эстетически благоприятной среды проживания населения. Ключевым принципом архитектурно-планировочной организации территории жилого района для решения этой проблемы является функциональное зонирование.

По видам использования территорий проектом выделены следующие зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- рекреационные (озеленения общего пользования и спортивного назначения);

- общего пользования и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Размещение функциональных зон обусловлено существующей градостроительной ситуацией.

Границы функциональных зон устанавливаются с учетом параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом поселения и конкретизированных в данном проекте планировки территории северо-западной части ст. Динской.

Параметры функциональных зон приведены на чертеже "Схема функционального зонирования территории" для каждого планировочного квартала в отдельности.

Жилая зона занимает основную часть проектируемой территории и представлена территориями, предназначенными для размещения проектируемой жилой застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности.

Общественно-деловая зона представлена проектируемыми общественными объектами социального назначения.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

В состав рекреационной зоны включаются зоны в границах территорий, занятых площадками отдыха, спортплощадками, озелененными территориями.

Разрешенные виды использования на территории рекреационной зоны: спортивные площадки, площадки озеленения.

## 2.4 Жилой фонд

Архитектурно-планировочное решение территории жилого района предусматривает освоение 10,409 га для организации жилых зон:

Для целей формирования современной жилой среды, отвечающей требованиям различного уровня потенциальных потребителей, типология применяемых жилых домов ранжирована по уровням проживания, что отражается в жилищной обеспеченности.

СП 42.13330.2016 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, устанавливает нормы площади квартиры жилого дома соответственно по уровню комфорта.

Общая площадь застройки проектируемых 7-ми этажными многоквартирными жилыми домами составляет: 50050 м2.

Данные многоквартирные жилые дома соответствуют массовому типу, а квартиры по уровню комфорта – эконом-класс.

Согласно СП 42.13330.2016 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, норма площади квартиры в расчете на одного человека составляет 30.0 м2 на человека.

Следовательно численность населения составит:

Общая численность населения проектируемого участка составляет: 50050м2:30=1668 человек.

## 2.5. Транспортная инфраструктура и пешеходные связи

Основной целью организации транспортного движения является обеспечение удобных и эффективных транспортных связей в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры формируется на базе жилых улиц, сетей и сооружений инженерного обеспечения.

Организация внутристаничной транспортной сети выполнена с учетом дифференциации улиц по назначению. Проектом планировки приняты три основных типа улиц: основные улицы в жилой застройке, второстепенные  улицы в жилой застройке, основные и второстепенные проезды.

Профили улиц представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети».

Ширина асфальтобетонного покрытия проезжей части основной улицы в жилой застройке принята 6.0 м, второстепенной улицы в жилой застройке принята проектом 6.0 м, ширина проезда – 4.5 м, ширина тротуаров 1.5 м.

Общая протяженность улиц проектируемого района – 3069 м.

Плотность улично-дорожной сети – 0.2 км/га.

Площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы – 24873 м2.

Площадь тротуаров, пешеходных дорожек и площадок на территории общего пользования – 7833 м2.

Размещение легковых автомобилей в проектируемой многоквартирной жилой застройке на проектируемых автостоянках.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 2.13 табл. 2, при проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение следующих площадок:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- для отдыха взрослого населения;

- для занятий физкультурой;

- для хозяйственных целей;

- для стоянки автомашин.

Расчет удельных размеров площадок:

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. | Удельные размеры площадок по расчету на 1668 чел, м2 | Удельные размеры площадок, принятые в проекте,м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 1167,6 | 1239,0 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 166,8 | 1149,1 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 3336 | 3475,1 |
| Для сбора мусора | - | 47,25 | 288,5 |
| Для стоянки автомашин | шт | 280 | 748 |

Расчетная потребность в автостоянках для временного хранения легкового транспорта принята в соответствии с приложением 9 СНиП 2.07.01-89* и рассчитана на предприятие торгового назначения.

| № | Объекты посещения | Расчетные единицы | Число м/мест на расчетную единицу | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятия торговли, питания и коммунально-бытового обслуживания, ДДУ | 100 единовременных посетителей | 7-10 | 67 |

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования, и последующего освоения и застройки территорий городов и других поселений. За нарушение красных линий устанавливается административная ответственность в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации.

Ниже приведён расчёт потребности в стоянках для временного хранения легкового транспорта, выполненный в соответствии со СНиП 2.07.01-89*

Хранение индивидуальных легковых автомобилей населения многоквартирных домов (зона секционных домов 7 эт.) планируется на территориях, отведенных для автостоянок внутридворовых пространствах.

Кроме того, на проектируемой территории жилого образования предусмотрена система автостоянок, размещённых при общественных зданиях.

Количество машино-мест гостевого хранения индивидуального автотранспорта, нормативно-технические документы не устанавливают. Но Согласно п. 5.5.151 нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, в пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 200 м.

На 1668 жителей, приходящихся на многоквартирные жилые дома, приходится:1668х40:1000=67 машино-мест.

Расчет автостоянок для хранения автомобилей.

Расчет по сп 42.13330.2016

СП 42.13330.2016 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, устанавливает уровень автомобилизации на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 человек, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей.

На проектируемом участке расположены семиэтажные многоквартирные жилые дома. Расчет производится для многоквартирных жилых домов, на 1668 человек. На 1668 человек приходится:1186х350:1000=584 автомобиля.

На  открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей: 584х70%=409 машино-мест. В том числе в жилых районах – 25%: 584х25%=146 машино-мест.

Расчетная потребность в автостоянках для временного хранения легкового транспорта принята в соответствии с приложением 9 СНиП 2.07.01-89* и рассчитана на предприятие КБО.

| № | Объекты посещения | Расчетные единицы | Число м/мест на расчетную единицу | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятия торговли, питания и коммунально-бытового обслуживания, ДДУ | 100 единовременных посетителей | 7-10 | 67 |

Суммарная вместимость для хранения автомобилей, необходимых для домов данного участка составит: 146+67=213 машино-мест.

Количество машино-мест гостевого хранения индивидуального автотранспорта, нормативно-технические документы не устанавливают. Но Согласно п. 5.5.151 нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, в пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 200 м.

На 1668 жителей приходится:1668х40:1000=67 машино-мест.

Общее количество машино-мест:213+67=280 машино-мест.

Для передвижения пешеходов по обоим сторонам улицы и на внутридворовых проездах запроектированы тротуары шириной 1.50м.

Все вышеперечисленные мероприятия отображены на "Схеме организации транспорта и улично-дорожной сети".

## 2.6. Создание безбарьерной среды

Согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (МГН), при новом проектировании, а также реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

• досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

• безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

•своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе ит.д.;

• удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

При проектировании, оборудовании и оснащении зданий и сооружений, доступных для маломобильных групп населения, должны выполняться положения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №14, ст. 1650).

На последующих стадиях проектирования необходимо учитывать требования для создания комфортной и доступной среды для всех категорий населения.

Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Допускается изменять рисунок проступей нижних ступеней первого марша открытых лестниц. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1-2 %.

Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения должны быть сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02м.

Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 %. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10 %. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы.

Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 1,0 м, при двухстороннем движении 1,8м.

Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м.

Следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7 и 0,9м, у лестниц - на высоте 0,9м.

Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках проектируется не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТР 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не превышает 5 %. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1-2 %.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, предусматривается размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа ит.п.

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами - не более 0,015 м.

## 2.7. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличные и микрорайонные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

На следующих стадиях проектирования в жилых зонах на придомовых территориях должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения.

На территории парков хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и другие). Урны располагаются из расчета одна урна на 800 м2 площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и другого) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня. Общественные туалеты в парках необходимо устраивать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

На данной стадии проектирования произведен расчет накопления твердых бытовых отходов проектируемого жилого района, числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров), исходя из численности населения, пользующегося мусоросборниками, норм накопления отходов, а также сроков хранения отходов.

Нормы накопления твердых

бытовых отходов

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 61 нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края согласно пункта 5.4.4.4.

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | Л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 - 225 | 900 - 1000 |
| от прочих жилых зданий | 300 - 450 | 1100 - 1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280 - 300 | 1400 - 1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 - 3500 |
| Смет с 1 квадратного метра твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 - 15 | 8 - 20 |

Нормы накопления бытовых отходов на 1668 жителей:

(1500+20)х1668:365=6864 л/день=6.9 м3/день.

На три дня6.9х3=20,7 мз – 21 бак по 0.75м3.

Требуемая площадь площадки для контейнеров (2.25 м2/ед):

2йх2.25м2=47,25м2.

3.  ИнженернОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В задачу данного проекта входит разработка раздела «Инженерное оборудование территории инфаструктура» в составе проекта планировки территории.

Развитие инженерного обеспечения планируемой территории планируется созданием современной сети инженерных коммуникаций и сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию станицы Динской.

3.1. Водопотребление и водоотведение

Раздел проекта «Водопотребление и водоотведение» для проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:07:0801021:482, 23:07:0801021:591, 23:07:0801021:485, 23:07:0801021:589, 23:07:0801021:590, 23:07:0801021:483, 23:07:0801021:486, расположенных по адресу: Динской район, Динское сельское поселение, 60 м к востоку от пересечения улиц Красной и Крайней в станице Динской Динского района, Краснодарского края выполнен в соответствии с ранее разработанным генеральным планом Динского сельского поселения в 2010 году ОАО «ИТР КК».

Разработка раздела выполнена на основании задания на проектирование в соответствии архитектурно-планировочным решением.

Проектные решения раздела «Водопотребление и водоотведение» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия относятся к III категории сложности и представлены суглинками и глинами лессовидными, тугопластичными, тяжелыми, пылеватыми просадочными I типа и гравийно-галечниковыми отложениями. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Уровень грунтовых вод наблюдается на глубине от 2  до 10м в зависимости от геоморфологического положения.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты  ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 7 баллов.

6.1.1. Водопотребление

###### Существующее положение и имеющиеся проработки.

Земельный участок проектируется на незастроенной территории.

В 2010 году институтом ОАО «ИТР КК» был выполнен проект генерального плана ст. Динской с разделом водоснабжения и канализации.

Проектируемое водоснабжение

Проектом планировки решаются вопросы водоснабжения и пожаротушения земельного участка  в ст. Динской на расчетный срок.

В основу разработки проекта планировки в части ВК положены проектные решения генерального плана ст. Динской на расчетный срок.

Для решения вопроса централизованного водоснабжения проектируемой территории от кольцевой объединенной сети хозпитьевого противопожарного водопровода станицы, необходимо реализовать все предложения по генеральному плану.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой и пожаротушения земельного участка.

Водоснабжение станицы базируется на эксплуатации подземных вод, приуроченных к четвертичным, верхнеплиоценовым и киммерийским отложениям.

Основной источник водоснабжения - Водозабор, расположенный по ул. Тенистой в 400 м к юго-западу от участка.

Проектируемым магистральным водоводом вода подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Расчетное водопотребление проектируемой территории учтено в объемах водопотребления и приведено в таблице 1.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на расчетный срок Q = 421.06 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят только для многоквартирных домов. Полив приусадебных участков индивидуальных жилых домов осуществляется из местных источников.

Подключение жилого участка  по проекту планировки предусматривается к кольцевой объединенной сети хозпитьевого противопожарного водопровода низкого давления  Ø150 и  Ø100мм.

Внутриплощадочные сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø150мм, Ø100мм, Ø57мм, Ø32мм, Ø25. На кольцевой сети  предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность внутриплощадочной водопроводной сети на расчетный срок составляет 1,175 км.

Данные по водопотреблению

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Расчетный срок 2026г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | чел | 1668 | 250 | 296.50 |
|  | Итого: |  |  |  | 296.50 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 29.65 |
| 2 | Детский сад с приготовлением пищи из полуфабрикатов, с прачечной | чел | 220 | 75 | 16.50 |
| 3 | Кафе с приготовлением пищи из полуфабрикатов | чел | 250 | 75 | 18.75 |
| 4 | Торговые точки, КБО | чел | 20 | 12 | 0.24 |
| 5 | Храм на 200 мест | чел | 10 | 12 | 0.12 |
| 6 | Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений | чел | 1186 | 50 | 59,30 |
|  | Всего: |  |  |  | 421.06 |

Противопожарное водоснабжение

Противопожарное водоснабжение решается  по генеральному плану.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 20 л/с один пожар. Количество одновременных пожаров – два.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5,00 л/с каждая.

Общий расход составляет 50 л/с (20х2+2х5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 2

| №п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 150 | полиэтилен | 973.0 |
| 2 | Водопроводная сеть | 100 | '' | 106.0 |
| 3 | Водопроводная сеть | 57 | '' | 29.0 |
| 4 | Водопроводная сеть | 32 | '' | 42.0 |
| 5 | Водопроводная сеть | 25 | '' | 25.0 |
|  | Итого: |  |  | 1175 |

6.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с генеральным планом, архитектурно-планировочным заданием  с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно данным ООО «Водоотведение» Динского СП в ст. Динской существующая система канализации раздельная.

Водоотведение ст. Динской сводится в главный коллектор на территории Комсомольского парка и перекачивающей станцией (КНС) и отводятся на Очистные сооружения (ОКС).

В ст. Динской работают КНС в количестве – 5 шт.

Действующие очистные сооружения искусственной биологической очистки сточных вод расположены в ст. Динской за Ростовской трассой (М4 «Дон»). Сброс очищенных сточных вод производится через поля фильтрации в водоприемник (р. Кочеты-1).

Существующие очистные сооружения и сети находятся в изношенном  состоянии. Процент износа составляет - 70%.

Проектируемая канализация

Расчетное водоотведение от проектируемой территории учтено в объемах водоотведения ст. Динской и приведено в таблице 3.

На стадии генерального плана расход стоков составляет (ориентировочно) на хозбытовые нужды населения станицы на расчетный срок: Qср.сут=6621м3/сут.

Согласно генеральному плану канализация объектов предусматривается  в существующий канализационный коллектор станицы Динской, проходящий через проектируемую территорию, с последующим отведением на существующие очистные сооружения ст. Динской за Ростовской трассой (М4 «Дон»).

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки  согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 3.

Расход стоков составляет:

- на расчетный срок Q=361.76 м3/сут.

Данные по водоотведению

Таблица 3

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Расчетный срок 2026г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | чел | 1668 | 250 | 296.50 |
|  | Итого: |  |  |  | 296.50 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 29.65 |
| 2 | Детский сад с приготовлением пищи из полуфабрикатов, с прачечной | чел | 220 | 75 | 16.50 |
| 3 | Кафе с приготовлением пищи из полуфабрикатов | чел | 250 | 75 | 18.75 |
| 4 | Торговые точки, КБО | чел | 20 | 12 | 0.24 |
| 5 | Храм | чел | 10 | 12 | 0.12 |
|  | Всего: |  |  |  | 361.76 |

Сброс очищенных сточных вод принят  в реку Кочеты-1.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей составляет 0.676 км.

Объем работ по канализации

Таблица 4

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные безнапорные | 300 | полиэтил. | 300.0 |
| 2 | Трубы канализационные безнапорные | 150 | полиэтил. | 264.0 |
| 3 | Трубы канализационные безнапорные | 100 | полиэтил. | 112,0 |
|  | Итого: |  |  | 676 |

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, безнапорной канализации составляют по 3 м в обе стороны от трубопровода.

Охрана окружающей среды

Канализование территории уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных железо/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

6.1.4. Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 5

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок до 2026г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 421.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 361.76 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | 36.18 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водопроводных сооружений, в том числе: | м3/сут | Q=3000,00м3/сут. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 1.175 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 361.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 361.76 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК ст. Динской |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 0.676 |  |  |  |  |  |  |

3.2 Электроснабжение

Общая часть

Раздел проекта «Электроснабжение» для проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:07:0801021:482, 23:07:0801021:591, 23:07:0801021:485,23:07:0801021:589, 23:07:0801021:590, 23:07:0801021:483, 23:07:0801021:486, расположенных по адресу: Динской район, Динское сельское поселение, 60 м к востоку от пересечения улиц Красной и Крайней в станице Динской Динского района, Краснодарского края выполнен в соответствии с ранее разработанным генеральным планом Динского сельского поселения в 2010 году ОАО «ИТР КК».

Разработка раздела выполнена на основании задания на проектирование в соответствии архитектурно-планировочным решением на расчетный срок (2026г.).

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 0.4кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

Территория проекта планировки будет входить в состав станицы Динская и имеет перспективную численность населения на расчётный срок (2026 год) 1668 человек.

В составе проекта планировки решены вопросы электроснабжения объектов в проектных границах, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 0.4кВ на расчётный срок - 2026 год.

Электрические нагрузки

Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового  секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 1 и 2.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 1

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2026г. |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |
|  | - проектируемый | 782.10 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой сектор: |  |
|  | - проектируемый | 227.30 |
| 3 | Наружное освещение | 5 |
| 4 | Итого: Проектируемые | 1014.40 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 710.08 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Энергоснабжение территории будет осуществляться от существующей кабельной сети 0.4 кВ, расположенной с западной стороны участка.

Необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного участка под застройку.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает строительство к 2026 году ЛЭП 0.4 кВ общей протяженностью 1.298км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в ОАО «Кубаньэнерго».

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014г.) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и Закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» от 03.03.2010г. № 1912-КЗ (в редакции Закона Краснодарского края от 06.03.2014г. № 2926-КЗ) на последующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть:

- установку необходимого оборудования для компенсации реактивной мощности в сетях, основными потребителями которых являются асинхронные двигатели, что позволит: уменьшить нагрузку на трансформаторы, увеличить срок их службы; уменьшить нагрузку на линии электропередачи; улучшить качество электроэнергии (за счет уменьшения искажения формы напряжения); уменьшить нагрузку на коммутационную аппаратуру за счет снижения токов в цепях; обеспечить высвобождение дополнительной электрической мощности;

- применение вольтодобавочных трансформаторов для увеличения пропускной способности сети, повышения надежности и качества электроснабжения;

- применение автоматических выключателей в системах дежурного освещения;

- выравнивание фазных напряжений и нагрузок;

- обеспечение оптимальной величины нагрузки трансформаторов;

- внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением, применение энергосберегающих ламп;

- использование энергосберегающих источников в системах архитектурной подсветки и световой рекламы;

- монтаж беспроводной интеллектуальной системы освещения на основе светодиодных элементов;

- установку инфракрасных датчиков движения и присутствия в системах внутреннего освещения.

К альтернативным источникам электроэнергии принято относить такие системы преобразования природной энергии в электрическое напряжение, как солнечные энергосистемы, ветряные электрогенераторы, а также термоэлектрические источники электроэнергии.

Для Краснодарского края, с наличием большого количества солнечных дней в году, в качестве альтернативных источников электроэнергии возможно рассматривать использование солнечных батарей. Этот вид энергии абсолютно экологичен, так как нет никаких ядовитых и опасных выбросов в атмосферу, они не загрязняют воду или почву, у них отсутствует опасное излучение. К тому же это весьма надежный источник альтернативной энергии.

Энергия солнца на данный момент является одним из перспективнейших источников энергии будущего, который доступен практически каждому уже сейчас. Солнечный модуль – это основной компонент в построении фотоэлектрических систем. Солнечные модули бывают различных типов. Монокристаллические батареи (Рис.1) обладают самой высокой эффективностью преобразования энергии солнца. Основным материалом при изготовлении панелей данного типа является целостный слиток сверхчистого кремния, благодаря чему достигается высокая эффективность преобразования энергии. Мультикристаллические (поликристаллические) (Рис. 2) солнечные модули - наиболее распространенный тип солнечных модулей, т. к. имеют самую низкую стоимость среди остальных типов. На рынке они являются неким средним вариантом: они менее эффективны монокристаллических панелей, однако несколько эффективнее тонкопленочных солнечных модулей. Солнечные модули из аморфного (тонкопленочного) кремния (Рис. 3) в них особое внимание уделено эффективности, компактности и надежности для эксплуатации при любых погодных условиях. Отличительной особенностью этих панелей является их механическая прочность, гибкость и легкость.

Рисунок 1                    Рисунок 2                         Рисунок 3

Солнечная батарея преобразует энергию солнца, вырабатывая при этом постоянный ток. Вырабатываемая энергия используется как напрямую, так и путем преобразования через инвертор в переменный ток.

Применение рассмотренных альтернативных источников электрической энергии может быть применено при организации наружного освещения проектируемой территории. Для это возможно использование солнечных фонарей.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от подстанций с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 10 кВ и 0.4 кВ

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к особому району по гололёдным условиям и особому району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 1.05 км.

Протяжённость существующих ВЛ-0.4кВ – 0.28 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-0.4кВ – 1.298 км.

При замене кабельной линии на воздушную линию 0.4 кВ рекомендуется применять  изолированныые провода типа СИП 2А.

Коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-1.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 2

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2016 год | Расчетный срок 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемый земельный участок |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 7.85 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 3.38 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 4.47 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0,0 | 851 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 485 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 0.0 | 7.02 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 1,30 | 1,362 |
|  | - сети 10 кВ | км | 1.05 | - |
|  | - сети 0.4 кВ | км | 0.28 | - |
|  | - сети 0.4 кВ | км | - | 1.298 |

3.3. Проводные средства связи

Общая часть

Раздел проекта «Сети связи» для проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:07:0801021:482, 23:07:0801021:591, 23:07:0801021:485, 23:07:0801021:589, 23:07:0801021:590, 23:07:0801021:483, 23:07:0801021:486, расположенных по адресу: Динской район, Динское сельское поселение, 60 м к востоку от пересечения улиц Красной и Крайней в станице Динской Динского района, Краснодарского края выполнен в соответствии с ранее разработанным генеральным планом Динского сельского поселения в 2010 году ОАО «ИТР КК».

Разработка раздела выполнена на основании задания на проектирование в соответствии архитектурно-планировочным решением.

Основной задачей данного раздела на стадии проекта планировки территории на срок реализации проекта является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного секторов, проектное размещение новых АТС (удаленных узлов абонентского доступа) и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта планировки.

2. РД45.120-2000 НТП 112-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети».

3. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

4. ВНТП 311-98 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Объекты почтовой связи».

5. Федеральный закон РФ от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи».

На территории ст. Динской услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Динской линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Кореновский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Динской почтамт Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» (353204, ст. Динская, ул. Красная, 47)  - предлагает почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

Проектируемый район находится в северной части ст. Динской. В настоящее время на проектируемой территории постоянное население не проживает.

Перспективная численность постоянного населения проектируемой территории на расчетный срок 2026 г–1668 человек. С учетом перераспределения функций между ст. Динской и городом в цепочке: место приложения труда – место жительства, значительное число жителей проектируемого района будут заняты на предприятиях и учреждениях города Краснодара.

Телефонизация

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации ст. Динской в 2026 г. основывается на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- производство, транспорт, строительство 		210 тлф.

- торговля, соцкультбыт						270 тлф.

- наука и просвещение						710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Для расчета принято, что работающее (самодеятельное) население проектируемого района по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство		56%;

- торговля, соцкультбыт						32%;

- наука и просвещение						6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.56+2700.32+7100.06+5800.04+10000.02=290 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

0.3=87 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Для полного удовлетворения потребностей жилого сектора в телефонной связи понадобится на расчетный срок -395 номеров.

Кроме того, на основании Федерального закона «О связи» № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено необходимое количество таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

С учетом расчетного резерва для телефонизации проектируемого района потребуется номерной емкости АТС (удаленного узла абонентского доступа) 52 номеров.

Из анализа схемы проекта планировки района видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития, находятся вне зоны распределительных сетей уже действующей АТС ст. Динской. Поэтому проектом предусматривается установка удаленного узла мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks) на оборудовании типа SI-3000(MSAN) фирмы «Iskratel” в выделенном помещении или в защищенном телекоммуникационном шкафу уличного исполнения (шелтере) в объеме линейных, станционных и энергосооружений на основании структурного состава абонентов (аналоговых, ADSL2+ и др.) номерной емкостью NN780.

SI3000 MSAN - это интегрированный продукт для обеспечения сетевого доступа и подготовки и предоставления услуг. Современная телекоммуникационная среда диктует необходимость постоянного улучшения и модернизации сетей, особенно ввиду появления новых коммерческих услуг и оптимизации эксплуатационных расходов. Всем этим требованиям отвечает мультисервисный продукт операторского класса SI3000 MSAN.

Благодаря возможности выбора между волоконно-оптическими интерфейсами, интерфейсами VDSL2, ADSL2+, SHDSL, интерфейсами мобильной и стационарной связи WiMAX, продукт SI3000 MSAN является универсальным решением для организации абонентского доступа.

В универсальном узле абонентского доступа SI3000 MSAN объединены технологии широкополосного и узкополосного доступа. SI3000 MSAN размещается в сети доступа и обеспечивает для пользователей возможность получения индивидуальных персонализированных услуг вне зависимости от их типа. Некоторым абонентам могут предоставляться все мультисервисные услуги (triple-play) на базе широкополосного доступа, другим – только услуги передачи данных или видео, тогда как третьи абоненты могут пользоваться только традиционными услугами POTS.

На масштабируемой платформе предусмотрены определенные позиции для подключения одной или двух плат коммутационной матрицы и большого количества сервисных плат, обеспечивающих гибкость конечной конфигурации SI3000 MSAN. Предусмотрена возможность осуществления простой модернизации SI3000 MSAN или замены отдельных плат во время работы системы. Высокий уровень резервирования обеспечивается путем дублирования платы агрегирующего коммутатора в корпусе.

В состав семейства продуктов SI3000 MSAN (Мультисервисный узел абонентского доступа) входят:

- SI3000 DSL доступ;

- SI3000 Fiber доступ;

- SI3000 WiMAX доступ;

- SI3000 POTS доступ;

- SI3000 Metro Ethernet.

Услуги, предоставляемые и обеспечиваемые продуктами линейки SI3000 MSAN:

- голосовые услуги;

- услуги передачи данных;

- мультимедийные услуги;

- xCentrex;

- услуги безопасности и др.

SI3000 MSAN покрывает все виды широкополосного доступа, дополнительно увеличивая тем самым диапазон их применения:

- ADSL2+;

- VDSL2;

- SHDSL;

- FE;

- GE;

- POTS;

- WiMAX.

Семейство продуктов SI3000 MSAN совместимо с существующими сетями, обеспечивает возможность помодульного расширения и открыто для сетей новых поколений, которые будут предоставлять еще большее количество услуг.

Система SI3000 MSAN создана на основе той же парадигмы, что и сеть NGN, и, по сути, является её копией в меньшем масштабе. Технология Gigabit Ethernet предполагает модульную структуру продукта, что, в свою очередь, обеспечивает гибкость в использовании, широкие возможности по модернизации и лёгкое осуществление ремонта (путём замены вышедших из строя элементов). Блок абонентского доступа системы SI3000 MSAN сочетает в себе технологии широко- и узкополосного доступа. SI3000 MSAN находится в сети доступа и позволяет предоставить абонентам возможность получения широкого спектра необходимых им услуг: например, части абонентов достаточно получения обычных услуг РОТS, другим требуется передача и получение данных, звука и видео, а кому-то необходим полный комплекс мультисервисных услуг. Комплекс SI3000 MSAN позволяет предоставить абонентам все эти, и многие другие услуги.

Связь узла доступа с АМТС предусмотрена через существующую АТС;

-	строительство линейно-кабельных сооружений связи от проектируемого узла доступа до существующей АТС по техническим условиям оператора связи сетей общего пользования с использованием волоконно-оптического кабеля;

-	подключение абонентов.

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов нового микрорайона.

На стадии проекта планировки рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом проекта планировки предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

Проводная радиофикация в проектируемом районе в северной	 части ст. Динской, будет проводиться в соответствии с планами гражданской обороны.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В ст. Динской в настоящее время имеется Главпочтамт  353204, по адресу ул.Красная, 47, Динского почтамта Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории  ст. Динской предоставляется следующими операторами:

-филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

-Кавказским филиалом ОАО «Мегафон»;

-Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн);

-ООО «Т2 РТК Холдинг» (Торговая марка Теле2).

Проектируемая территория ст. Динской входит в зоны покрытия указанных операторов сотовой связи.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 1

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | На срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемый район в ст. Динской |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 482 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 395 |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0.905 |

- Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:07:0801021:482, 23:07:0801021:591, 23:07:0801021:485,23:07:0801021:589, 23:07:0801021:590, 23:07:0801021:483, 23:07:0801021:486, расположенных по адресу: Динской район, Динское сельское поселение, 60 м к востоку от пересечения улиц Красной и Крайней в станице Динской Динского района, Краснодарского края выполнен в соответствии с ранее разработанным генеральным планом Динского сельского поселения в 2010 году ОАО «ИТР КК».

Разработка раздела выполнена на основании задания на проектирование в соответствии архитектурно-планировочным решением.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектное решение

Теплоснабжение объектов проектируемой территории  предусматривается от новых котельных, строительство которых планируется на расчетный срок строительства  (2026г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для  многоквартирных жилых домов.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать здания общественного назначения: детский сад, кафе, пункт бытового обслуживания населения, магазины смешаных товаров, храм.

Для проектируемой отдельно стоящей котельной предусматривается санитарно-защитная зона 10 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами.

Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – - 20С.

2. Средняя температура отопительного периода –  1,5С.

3. Продолжительность отопительного периода – 158 дней.

Расчет тепловых нагрузок на  расчетный срок строительства

Таблица 1

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,731 | 0,820 | 0,155 | 1,706 | 1,791 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,731 | 0,820 | 0,155 | 1,706 | 1,791 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,44 | 0,10 | 0,30 | 0,84 | 0,90 |
| Итого |  |  |  |  | 4.482 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных,  зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных, частный сектор от индивидуальных водонагревателей.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления –  трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 2

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,012 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,012 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 2.691 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 2.691 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0.188 |

3.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» для проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:07:0801021:482, 23:07:0801021:591, 23:07:0801021:485, 23:07:0801021:589, 23:07:0801021:590, 23:07:0801021:483, 23:07:0801021:486, расположенных по адресу: Динской район, Динское сельское поселение, 60 м к востоку от пересечения улиц Красной и Крайней в станице Динской Динского района, Краснодарского края выполнен в соответствии с ранее разработанным генеральным планом Динского сельского поселения в 2010 году ОАО «ИТР КК».

Разработка раздела выполнена на основании задания на проектирование в соответствии архитектурно-планировочным решением.

Согласно техническим соображениям, источником газоснабжения проектируемой территории будет являться существующая сеть газопровода высокого давления, проложенная по территории, прилегающей к проектируемой территории с южной стороны. На проектируемой территории (участок под строительство детского сада – с южной стороны) расположен ШРП. Давление газа на выходе 0,3 МПа (3,0кгс/см²).

Состояние газоснабжения

На момент разработки проекта планировки жилого квартала территория   газифицирована. С южной стороны проложен газопровод высокого давления.

Отопление

Теплоснабжение объектов проектируемой территории  предусматривается от новых котельных, строительство которых планируется на расчетный срок строительства  (2026г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для  многоквартирных жилых домов.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать здания общественного назначения: детский сад, ресторан, пункт бытового обслуживания населения, магазины смешаных товаров.

Для проектируемой отдельно стоящей котельной предусматривается санитарно-защитная зона 15 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами.

Отопление проектируемых жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий централизованное, от котельных.

Расходы газа на расчетный срок

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют 2500м³/ч

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 4225тыс.м³/год,

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2016г | Расчетный срок 2026г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 4225 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | - | ШРП |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления (существующих, в пределах проекта планировки) | км | - | 2 - 215»»2,0 |
| 6.5.5 | Протяженность сетей низкого давления (существующих, в пределах проекта планировки) | км | - | 2 - 215»» 2,0 |
| 6.5.6 | Протяженность сетей среднего давления для котельных | км |  | 2 0.872 215»» 2,0 |
| 6.5.7 | Протяженность сетей низкого давления для потребителей | км |  | 2 0.476 215»» 2,0 |

4. Основные технико-экономические показатели

| N п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние на __2016 г. | Расчетный срок на __2026_г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обязательные |  |  |  |  |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории, всего | га | 10,497 | 10,497 |
|  | в том числе территории: | га/% | 100 | 100 |
|  | жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: | - // - | 5,39 | 5,39 |
|  | среднеэтажная застройка , в том числе объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | - // - | 5,39 | 5,39 |
|  | рекреационных зон | - // - | - | - |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктуры | - // - | 1,06 | 1,06 |
|  | производственных зон | - // - | - | - |
|  | иных зон | - // - | - | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га |  |  |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования, всего | га |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | - // - | 1,26 | 1,266 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | - // - | 1,06 | 1,06 |
|  | прочие территории общего пользования | - // - | - | - |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | 0.25 |  |
| 1.5 | Коэффициент плотности | % | 0.49 |  |
| 1.6 | Из общей территории: земли, находящиеся в федеральной собственности | га |  |  |
|  | земли, находящиеся в собственности Краснодарского края | - // - |  |  |
|  | земли, находящиеся в муниципальной собственности | - // - | 10,497 |  |
|  | земли, находящиеся в частной собственности | - // - |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 1.668 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 158 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м общей площади квартир | 50050 |  |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 7 |  |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир |  |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда, всего | тыс. кв. м общей площади квартир |  |  |
|  | в том числе: | - // - |  |  |
|  | государственного и муниципального |  |  |  |
|  | частного | - // - |  |  |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: |  |  |  |
|  | по техническому состоянию | - // - |  |  |
|  | по реконструкции | - // - |  |  |
|  | по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - // - |  |  |
| Рекомендуемые |  |  |  |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские и дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест | 167 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест | 267 |  |
| 4.3 | Поликлиники, всего/1000 чел. | посещений в смену |  |  |
| 4.4 | Аптеки | объектов | 1 |  |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену |  |  |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения, всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства, всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения, всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | соответствующие единицы |  |  |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | соответствующие единицы |  |  |
| 4.11 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | соответствующие единицы |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3.1 |  |
|  | в том числе: | - // - |  |  |
|  | магистральные дороги |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | скоростного движения | - // - |  |  |
|  | регулируемого движения | - // - |  |  |
|  | магистральные улицы | - // - |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | общегородского значения: | - // - |  |  |
|  | непрерывного движения | - // - |  |  |
|  | регулируемого движения | - // - |  |  |
|  | районного значения | - // - |  |  |
|  | улицы и проезды местного значения | - // - | 3.1 |  |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км |  |  |
|  | в том числе: | - // - |  |  |
|  | трамвай |  |  |  |
|  | троллейбус | - // - |  |  |
|  | автобус | - // - |  |  |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш. мест | 396 |  |
|  | в том числе: | - // - |  |  |
|  | постоянного хранения |  |  |  |
|  | временного хранения | - // - | 396 |  |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление, всего | тыс. куб. м/сут. | - | 437,1 |
| 6.2 | Водоотведение | тыс. куб. м/сут. | - | 380,1 |
| 6.3 | Электропотребление | кВт. ч/год | - | 8,76 |
| 6.4 | Расход газа | млн. куб. м/год | - | 3602,0 |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал/год |  | 0,012 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. куб. м/сут. | - | 0.005 |
|  | в том числе утилизируемых | - // - |  |  |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га |  |  |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы |  | 2 кот |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон |  |  |  |
| 7.2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |
| 7.3 | Уровень шумового воздействия | Дб |  |  |
| 7.4 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га |  |  |
| 8 | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта, всего | млн. руб. |  |  |
| 8.1 | в том числе: | - // - |  |  |
|  | жилищное строительство |  |  |  |
|  | социальная инфраструктура | - // - |  |  |
|  | улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт | - // - |  |  |
|  | инженерное оборудование и благоустройство территории | - // - |  |  |
|  | прочие | - // - |  |  |
| 8.2 | Удельные затраты на 1 жителя | тыс. руб. |  |  |
|  | на 1 кв. м общей площади квартир жилых домов нового строительства | - // - |  |  |
|  | на 1 га территории | - // - |  |  |