                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Начальник управления образования 

                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                    образования  Динской район

                                                                                        __________________Н.В.Сатарова

                                                                                       «____»________________2010 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

             Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:  директор МОУ  СОШ № 31 – Черкашин А.И. , директор Динского МУХЭС  – Бурлака Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр начальных классов МОУ СОШ № 31.  В результате осмотра выявлено, что для   текущего ремонта водоснабжения ,канализации  начальных классов МОУ СОШ № 31 ст. Старомышастовская необходимо выполнить следующие виды  работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,09

	2
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,1

	3
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2
	100 м борозд
	0,1

	4
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,01

	5
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	1,37

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,01

	7
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1

	8
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,2

	9
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	22

	10
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	1,4

	11
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,7

	12
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	1 врезка
	1

	13
	Копание ям вручную без креплений  глубиной до 1,5 м группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,02

	14
	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах,диаметром колодца 1,25 м
	10 м3 кирпичных и бетонных конструкций колодцев
	0,15

	15
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,005

	16
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 комплектов
	0,7

	17
	Установка смесителей          
	10 шт
	0,7

	18
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	10 комплектов
	0,7


 Директор МОУ СОШ № 31
       Ст. Старомышастовская                                                                           Черкашин А.И.
       Директор Динского МУХЭС                                                                     Бурлака Н.Н.
        Директор МУ

 «Служба заказчика Динского района»                                                         Новиков В.И.
